A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1. Identifikační údaje

Akce  :   	 „BYTOVÝ DŮM na ul. Břízová č.p.127 v Lutíně

– ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU“

na parc. č. 147st.  a 184/1 v k.ú. Lutín

Stavebník (vlastník):     Obec Lutín

Školní 203

783 49 Lutín

Vedoucí projektant :    ing. Martin Trokan

Žerotín 101

784 01 p. Litovel

autorizovaný inženýr pod č.AI 1200065

IČ:      689 24 879

DIČ:   CZ 6804080415

Vypracoval :                ing. Martin Trokan

Žerotín 101

784 01 p. Litovel

Stupeň rozpracování: Projektová dokumentace skutečného stavu (PASPORT)

Při porovnání skutečného stavu objektu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí  bylo zjištěno, že k původnímu objektu byla zrealizována přístavba schodiště na pozemku stavebníka.

Předmětem této projektové dokumentace (pasportu) je ve zjednodušené formě dokladovat stávající stav objektu bytového domu, pasport bude podkladem k odstranění nesouladu v dokumentaci katastru nemovitostí a pro následnou rekonstrukci objektu.

A.2 Seznam vstupních podkladů

Projekt  „BYTOVÝ DŮM na ul. Břízová č.p.127 v Lutíně– ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU“ na parc. č. 147st.  a 184/1 v k.ú. Lutín byl zpracován na základě zaměření a prohlídky na místě samém a dle výpovědi stavebníka. Objekt leží v okrajové lokalitě obce v zástavbě rodinnými domy.

Přístup ke stavbě je z obslužné komunikace před objektem.

Přehled výchozích podkladů:

- kopie katastrální mapy

- výpis z katastru nemovitostí

- stavební zákon č.183/2006 Sb. a jeho prováděcí předpisy

- projektová dokumentace pro stavební povolení na akci “Modernizace domu č.127, Lutín, 26 b.j. v rámci KBV zpracovaná f-mou Okresní stavební podnik Olomouc v r. 03/1985

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území,

Samostatně stojící bytový dům se nachází obci Lutín na pozemku s parc.č. 147st. v k.ú. Lutín ( zastavěná plocha a nádvoří, výměra 439m2)  a 184/1 v k.ú. Lutín ( sportoviště a rekreační plocha, ostatní plocha ,výměra 2890m2) , pozemky jsou v majetku stavebníků. Přípojky (NN, plyn, voda a kanalizace ) jsou vyvedeny z veřejných sítí v ulici.

Při zaměření objektu bylo zjištěno, že přístavby schodiště a výměníkové stanice byly provedeny dodatečně  a nejsou evidovány v katastru nemovitostí.  Cílem pasportu je podklad pro stavební řízení a následné zavkladování objektů do katastru nemovitostí. Pasport bude sloužit pro následnou projektovou dokumentaci rekonstrukce objektu.

Terén okolo objektu je rovinný. Příjezd k objektu je z místní asfaltové komunikace.

b) účel užívání stavby,

Stávající bytový dům obsahuje 26 bytových jednotek pro bydlení. V přízemí jsou ( kromě dvou bytů) místnosti  pro komerční účely a to: provozovna pedikúry s příslušenstvím, společenská místnost pro kulturní akce a místnosti prádelny a žehlírny pro nájemníky bytových jednotek. V suterénu jsou technické místnosti a sklepy. Stáří objektu se nezdařilo dohledat v listinných dokladech , odborným odhadem byl objekt postaven ve 2 polovině min. století (70.-80.tá léta). Přibližně v r. 1985 byl objekt modernizován , došlo k výměně zdroje vytápění s přístavbou výměníkové stanice a dalšího schodiště. Bytový dům donedávna sloužil k bydlení, provozovna pedikúry jako veřejná služba. K dnešnímu dni objekt není využívaný.

c) údaje o odtokových poměrech,

Dešťové vody ze střechy domu jsou svedeny do obecní kanalizační stoky pod komunikací v ulici. Dešťové vody ze zpevněných ploch okolo objektu jsou odvedeny volně na terén do zelených ploch stavebníka. Splaškové vody z domu jsou svedeny do stoky obecní kanalizace v ulici.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací,

Objekt se nachází v lokalitě skupinové zástavby samostatně stojícími a řadovými rodinnými a bytovými domy s doplňkovými objekty. Řešený objekt je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Lutín.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Při zpracování této projektové dokumentace byly splněny požadavky vyhlášky č.268/2009Sb. a vyhlášky 501/2006 Sb..

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Pasport pouze dokladuje stávající stav, dle pasportu nebudou prováděny žádné stavební práce. Stavba nevyžaduje nové přípojky inž. sítí. Přístupové komunikace k místní komunikaci zůstanou zachovány, řešení se nedotkne veřejných pozemků ani inž. sítí.

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

Není třeba.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

Žádný.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí),

rozsah řešeného území,

Samostatně stojící bytový dům se nachází obci Lutín na pozemku s parc.č. 147st. v k.ú. Lutín ( zastavěná plocha a nádvoří, výměra 439m2)  a 184/1 v k.ú. Lutín ( sportoviště a rekreační plocha, ostatní plocha ,výměra 2890m2) , pozemky jsou v majetku stavebníků. Přípojky (NN, plyn, voda a kanalizace ) jsou vyvedeny z veřejných sítí v ulici.

Při zaměření objektu bylo zjištěno, že přístavby schodiště a výměníkové stanice byly provedeny dodatečně  a nejsou evidovány v katastru nemovitostí.  Cílem pasportu je podklad pro stavební řízení a následné zavkladování objektů do katastru nemovitostí. Pasport bude sloužit pro následnou projektovou dokumentaci rekonstrukce objektu.

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Jedná se o dokončenou stavbu.

b) účel užívání stavby,

Stávající bytový dům obsahuje 26 bytových jednotek pro bydlení. V přízemí jsou ( kromě dvou bytů) místnosti  pro komerční účely a to: provozovna pedikúry s příslušenstvím, společenská místnost pro kulturní akce a místnosti prádelny a žehlírny pro nájemníky bytových jednotek. V suterénu jsou technické místnosti a sklepy. Stáří objektu se nezdařilo dohledat v listinných dokladech , odborným odhadem byl objekt postaven ve 2 polovině min. století (70.-80.tá léta). Přibližně v r. 1985 byl objekt modernizován , došlo k výměně zdroje vytápění s přístavbou výměníkové stanice a dalšího schodiště. Bytový dům donedávna sloužil k bydlení, provozovna pedikúry jako veřejná služba. K dnešnímu dni objekt není využívaný.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalou stavbu.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů, (kulturní památka apod.),

Žádné.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

Skutečný stav je v souladu s technickými požadavky na stavby určenými k bydlení a plnění funkce doplňkových objektů. Objekt není řešen bezbariérově. Součástí objektu je osobní výtah.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Není třeba řešit, stavba je dokončena, projekt neřeší stavební úpravy objektu.

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

Žádný

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

Samostatně stojící bytový dům je o půdorysných rozměrech 37,4 x 12,1m (zastavěná plocha 410,28m2), je třípodlažní s nevyužitou půdou, částečně podsklepený, je zastřešen sedlovou střechou o sklonu 20° s výškou hřebene cca 12,45m nad přilehlým terénem. Přístavba schodiště a strojovna výtahu jsou zastřešeny plochými střechami. Stávající bytový dům obsahuje 26 bytových jednotek pro bydlení. V přízemí jsou ( kromě dvou bytů) místnosti  pro komerční účely a to: provozovna pedikúry s příslušenstvím, společenská místnost pro kulturní akce a místnosti prádelny a žehlírny pro nájemníky bytových jednotek. V suterénu jsou technické místnosti a sklepy.

Kapacity stavby:

Obestavěný prostor …4.440m3

Podlahová (užitná ) plocha … 78,24+309,34+ 307,91+307,91 = 1.003,4m2

Zastavěná plocha   …  410,28m2

Počet podlaží          . . .       3+sklep

Počet bytových jednotek…26

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

Bytový dům je napojen na přípojku vody z veřejného vodovodu, přípojku NN zemními kabely a přípojku plynu z veřejného STL plynovodu. Dešťové vody ze střechy domu jsou svedeny do obecní kanalizační stoky pod komunikací v ulici. Dešťové vody ze zpevněných ploch ve dvoře jsou odvedeny volně na terén do zelených ploch stavebníka. Splaškové vody z domu jsou svedeny do stoky obecní kanalizace v ulici.

Dům je vytápěn podokenními radiátory z plynových  kotlů umístěných v suterénu. Teplá užitková voda je připravovaná rovněž v těchto plynových kotlích, kotle jsou s vnějšími zásobníky na TUV . Odtah spalin od kotlů je do zděného komína vyvedeného nad střechu. Předpokládaný roční odvod dešťových vod ze střechy objektu do obecní kanalizační stoky činí 150m3, splaškových vod do obecní kanalizace cca 3500 m3.  Na fasádě  bytového domu je umístěn elektroměrový rozvaděč s měřící soupravou a hl. jističi. Kiosek s HUP a plynoměrem je samostatně stojící vedle přístavby schodiště na obecním pozemku. Vodoměrná sestava s HUV je v suterénu.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Stavba je dokončena.

k) orientační náklady stavby. Není třeba

B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,

Pozemek je volně přístupný, příjezd staveništních vozidel a strojů je možný z místní komunikace po stávajícím sjezdu.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Z důvodu ověření provedení statického vyztužení stropních nosných fošen navrženého v modernizaci objektu byly provedeny rušní sondy do stropních k-cí. Sondy byly provedeny v bytových jednotkách v každém podlaží, sondy byly provedeny s pomocí ručního nářadí v rozsahu cca 0,5m2 skrze stropní k-ce. Sondy prokázaly ,že při rekonstrukci domu byly k původním nosným stropním fošnám přidány fošnové příložky. Nebyly sondovány izolace proti zemní vlhkosti a radonu.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Žádná.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v záplavovém území , úroveň podlahy místností v 1 N.P. je cca 650mm nad úrovní upraveného terénu.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry

v území,

Přípojky a sjezd zůstanou zachovány, práce se nedotknou veřejných pozemků ani inž. sítí.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Žádné.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených

k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

Přístavba je umístěna na pozemku sportoviště a rekreační plocha, ostatní plocha , není třeba žádat o vynětí ze ZPF. Pozemek není určen k plnění funkce lesa.

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou

infrastrukturu),

Není třeba řešit. Jedná se o dokončenou stavbu s inž. přípojkami a sjezdem beze změn.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Žádné

B.2 Celkový popis stavby

Stávající bytový dům obsahuje 26 bytových jednotek pro bydlení. V přízemí jsou ( kromě dvou bytů) místnosti  pro komerční účely a to: provozovna pedikúry s příslušenstvím, společenská místnost pro kulturní akce a místnosti prádelny a žehlírny pro nájemníky bytových jednotek. V suterénu jsou technické místnosti a sklepy. Stáří objektu se nezdařilo dohledat v listinných dokladech , odborným odhadem byl objekt postaven ve 2 polovině min. století (70.-80.tá léta). Přibližně v r. 1985 byl objekt modernizován , došlo k výměně zdroje vytápění s přístavbou výměníkové stanice a dalšího schodiště. Bytový dům donedávna sloužil k bydlení, provozovna pedikúry jako veřejná služba. K dnešnímu dni objekt není využívaný.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Vnější vzhled bytového domu je založen na kombinaci okrové omítky a bílých okenních rámů. Střešní krytina je z hliníkových šablon bez nátěru .

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Není třeba řešit.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu se neuvažuje

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Není třeba stanovit.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

B.2.6.1.Stávající stav

Nosný skelet objektu tvoří železobetonové sloupy a průvlaky , sloupy jsou založeny na betonových patkách. Nosné zdivo je vyzděno z cihelných tvárnic CD IVA , příčky jsou vyzděny z dutých cihelných příčkovek, část příček je z oboustranného sádrokartonu s minerální vlnou . V obvodovém zdivu jsou je v úrovní stropů železobetonové věnce. Komínové těleso je vyzděno z komínových tvarovek. Stropní k-ce nad suterénem je z žebírkové železobetonové desky , stropy nad středovými chodbami jsou z železobetonových desek mezi průvlaky nosného skeletu, v nadzemních podlažích jsou stropy mimo chodby řešeny nosnými fošnami s příložkami, v přístavbě schodiště jsou stropy z desek Hurdis v ocelových nosnících. Střešní nosná k-ce sedlové střechy je dřevěná trámová, nad přístavbou schodiště a nad strojovnou výtahu jsou střechy tvořeny nosnými deskami Hurdis v ocel. nosnících. Střešní krytina je z hliníkových šablon na celoplošném bednění. Schodiště jsou betonová , monolitická.  Výplně vnějších otvorů jsou dřevěné, zdvojené, zasklené jednoduchým sklem. Stávající k-ce nevykazují poruchy ,které by bránily v užívání. Z důvodu ověření provedení statického vyztužení stropních nosných fošen navrženého v modernizaci objektu byly provedeny rušní sondy do stropních k-cí. Sondy byly provedeny v bytových jednotkách v každém podlaží, sondy byly provedeny s pomocí ručního nářadí v rozsahu cca 0,5m2 skrze stropní k-ce. Sondy prokázaly ,že při rekonstrukci domu byly k původním nosným stropním fošnám přidány fošnové příložky. Ze zaměření je zřejmé , že objekt je nevyužívaný , neudržovaný, povrchové úpravy k-cí (vnitřní i vnější omítky, nátěry, podlahy, obklady, klempířské výrobky) vykazují opotřebení .

B.2.6.2.Konstrukční řešení

Objekt je dokončený , není třeba provádět žádné stavební práce a navrhovat konstrukční řešení. Terén bezprostředně okolo objektu je rovinný. Zjednodušený projekt neřeší stavební úpravy. Objekt není v posledních letech udržovaný, ale zachovalý, nevykazuje poruchy ani viditelné trhliny. Případné udržovací práce nevyžadují návrh konstrukčního řešení. Přístup  a příjezd k objektu je po stávajícím sjezdu z místní komunikace.

B.2.6.3.Inž.sítě, přípojky ,vnitřní rozvody instalací

Bytový dům je napojen na přípojku vody z veřejného vodovodu, přípojku NN zemními kabely a přípojku plynu z veřejného STL plynovodu. Dešťové vody ze střechy domu jsou svedeny do obecní kanalizační stoky pod komunikací v ulici. Dešťové vody ze zpevněných ploch ve dvoře jsou odvedeny volně na terén do zelených ploch stavebníka. Splaškové vody z domu jsou svedeny do stoky obecní kanalizace v ulici.

Dům je vytápěn podokenními radiátory z plynových  kotlů umístěných v suterénu. Teplá užitková voda je připravovaná rovněž v těchto plynových kotlích, kotle jsou s vnějšími zásobníky na TUV . Odtah spalin od kotlů je do zděného komína vyvedeného nad střechu. Předpokládaný roční odvod dešťových vod ze střechy objektu do obecní kanalizační stoky činí 150m3, splaškových vod do obecní kanalizace cca 3500 m3.  Na fasádě  bytového domu je umístěn elektroměrový rozvaděč s měřící soupravou a hl. jističi. Kiosek s HUP a plynoměrem je samostatně stojící vedle přístavby schodiště na obecním pozemku. Vodoměrná sestava s HUV je v suterénu.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Žádné.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Požárně-bezpečnostní řešení není třeba dokládat, Požárně-nebezpečný prostor nezasahuje na cizí pozemky, otvory vnějších dveří a oken jsou odvráceny od sousedních hranic a do ulice.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Žádné.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Při řešení byly dodrženy požadavky pro hygienu, ochranu zdraví  a životního prostředí, zejména respektováním ČSN 73 4301, včetně dodatku Z1 vyhlášky 137/1998 Sb. A vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Není třeba řešit.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Zůstává zachováno.

B.4 Dopravní řešení

Technická dopravní infrastruktura v ulici zůstává beze změn. Se záborem chodníku, popřípadě komunikace se neuvažuje.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Není třeba řešit.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Realizací ani užíváním stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí.

S odpady vzniklými během udržovacích prací bude nakládáno dle znění zákona č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady .

Pro uložení vybouraného materiálu a popř. obalů stavebních materiálů je nutné předem smluvně zajistit skládku podle jmenovaných skupin odpadů.

Za dodržení požadavků právních předpisů o nakládání s odpady zodpovídá dodavatel – zhotovitel stavebních prací.

Odpady vzniklé v průběhu stavby budou likvidovány na základě smluvního vztahu s oprávněnou firmou .

B.7 Ochrana obyvatelstva. Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Není třeba řešit.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Voda pro případné udržovací práce bude odebírána z bytového domu, el. energie bude odebírána přes staveništní rozvaděč napojený na rozvody v objektu .

b) odvodnění staveniště,

Dešťové vody budou i během stavebních pracích odváděny do stávající ležaté kanalizace na pozemku stavebníka.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Příjezd na staveniště je po stávajícím sjezdu z místní komunikace.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba svou realizací, ani způsobem užívání dokončené stavby nebude mít negativní účinky na okolní pozemky a stavby.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Není třeba.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Práce nevyžadují zábory veřejných pozemků.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Realizací ani užíváním stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí.

S odpady vzniklými během akce bude nakládáno dle znění zákona č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady .

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Žádné

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Při realizaci stavby nesmí být použity materiály ani technologie, které by jakýmkoliv způsobem negativně ovlivnily životní prostředí či zdraví pracovníků. Všechny použité stavební materiály budou opatřeny atestem s průkazem nezávadnosti na životní prostředí. Použité materiály budou doloženy atesty a prohlášením o shodě. Odpady vzniklé v průběhu stavby budou rovněž zhotovitelem likvidovány na řízenou skládku. Navržené řešení používá běžné stavební materiály  ( beton, keramické tvárnice, vápenocementové omítky, do stavby nebudou zabudovány výrobky obsahující azbestová vlákna, olovo, dehet, a zařízení obsahující chemické látky a nebezpečné chemické přípravky. Pro uložení výkopového materiálu a obalů stavebních materiálů je nutné předem smluvně zajistit skládku podle skupin odpadů.

Za dodržení požadavků právních předpisů o nakládání s odpady zodpovídá dodavatel – zhotovitel stavebních prací. Odpady vzniklé v průběhu stavby budou likvidovány na základě smluvního vztahu s oprávněnou firmou .

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5),

Nejsou navrhovány stavební úpravy domu, není třeba řešit zásady pro provádění staveb.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Žádné.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,

Žádné.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Žádné.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Stavba je dokončena.

TECHNICKÁ ZPRÁVA

a TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

Stávající stav

Nosný skelet objektu tvoří železobetonové sloupy a průvlaky , sloupy jsou založeny na betonových patkách. Nosné zdivo je vyzděno z cihelných tvárnic CD IVA , příčky jsou vyzděny z dutých cihelných příčkovek, část příček je z oboustranného sádrokartonu s minerální vlnou . V obvodovém zdivu jsou je v úrovní stropů železobetonové věnce. Komínové těleso je vyzděno z komínových tvarovek. Stropní k-ce nad suterénem je z žebírkové železobetonové desky , stropy nad středovými chodbami jsou z železobetonových desek mezi průvlaky nosného skeletu, v nadzemních podlažích jsou stropy mimo chodby řešeny nosnými fošnami s příložkami, v přístavbě schodiště jsou stropy z desek Hurdis v ocelových nosnících. Střešní nosná k-ce sedlové střechy je dřevěná trámová, nad přístavbou schodiště a nad strojovnou výtahu jsou střechy tvořeny nosnými deskami Hurdis v ocel. nosnících. Střešní krytina je z hliníkových na celoplošném bednění. Schodiště jsou betonová , monolitická.  Výplně vnějších otvorů jsou dřevěné, zdvojené, zasklené jednoduchým sklem. Stávající k-ce nevykazují poruchy, které by bránily v užívání. Z důvodu ověření provedení statického vyztužení stropních nosných fošen navrženého v modernizaci objektu byly provedeny rušní sondy do stropních k-cí. Sondy byly provedeny v bytových jednotkách v každém podlaží, sondy byly provedeny s pomocí ručního nářadí v rozsahu cca 0,5m2 skrze stropní k-ce. Sondy prokázaly ,že při rekonstrukci domu byly k původním nosným stropním fošnám přidány fošnové příložky. Ze zaměření je zřejmé , že objekt je nevyužívaný , neudržovaný, povrchové úpravy k-cí (vnitřní i vnější omítky, nátěry, podlahy, obklady, klempířské výrobky) vykazují opotřebení .

Konstrukční řešení

Objekt je dokončený , není třeba provádět žádné stavební práce a navrhovat konstrukční řešení. Terén bezprostředně okolo objektu je rovinný. Zjednodušený projekt neřeší stavební úpravy. Objekt není v posledních letech udržovaný, ale zachovalý, nevykazuje poruchy ani viditelné trhliny. Případné udržovací práce nevyžadují návrh konstrukčního řešení. Přístup  a příjezd k objektu je po stávajícím sjezdu z místní komunikace.

Inž. sítě, přípojky ,vnitřní rozvody instalací

Bytový dům je napojen na přípojku vody z veřejného vodovodu, přípojku NN zemními kabely a přípojku plynu z veřejného STL plynovodu. Dešťové vody ze střechy domu jsou svedeny do obecní kanalizační stoky pod komunikací v ulici. Dešťové vody ze zpevněných ploch ve dvoře jsou odvedeny volně na terén do zelených ploch stavebníka. Splaškové vody z domu jsou svedeny do stoky obecní kanalizace v ulici.

Dům je vytápěn podokenními radiátory z plynových  kotlů umístěných v suterénu. Teplá užitková voda je připravovaná rovněž v těchto plynových kotlích, kotle jsou s vnějšími zásobníky na TUV . Odtah spalin od kotlů je do zděného komína vyvedeného nad střechu. Předpokládaný roční odvod dešťových vod ze střechy objektu do obecní kanalizační stoky činí 150m3, splaškových vod do obecní kanalizace cca 3500 m3.  Na fasádě  bytového domu je umístěn elektroměrový rozvaděč s měřící soupravou a hl. jističi. Kiosek s HUP a plynoměrem je samostatně stojící vedle přístavby schodiště na obecním pozemku. Vodoměrná sestava s HUV je v suterénu.